BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Chojnice, dnia 11.12.2023 r.

OŚ.6220.9.2023

za dowodem doręczenia

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:

- art. 75 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 84 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępniani u informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., dalej jako „ustawa ooś”);

- art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., dalej jako „kpa”);

- § 3 ust.1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku ZAKŁADÓW MIĘSNYCH SKIBA S.A., ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice – reprezentowana przez pełnomocnika Pana Macieja Śledzia, przedstawiciela Zakładu Usług Hydrogeologicznych Z. Kliński, ul. Skrzypowa 11, 
81-589 Gdynia, z dnia 26.05.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.05.2023 r.), uzupełnionego: pismem z dnia 19.06.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2023 r.), pismem z dnia 22.08.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.08.2023 r.) oraz pismem z dnia 17.10.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.10.2023 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzeń do poboru wody o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h dla projektowanego otworu nr 2 na terenie działki nr 5238 obręb 0001 Chojnice”, wpisanego do publicznie dostępnego wykazu - karta 89/2023;

orzekam co następuje:

- Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia pn.:

„Wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h dla projektowanego otworu nr 2 na terenie działki nr 5238 obręb 0001 Chojnice”.

- Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji 
i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- Prace budowlane będące źródłem hałasu prowadzić wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00).

- Miejsce postoju maszyn i urządzeń budowlanych, stwarzających zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, szczelnie utwardzić.

- Plac budowy wyposażyć w materiały sorpcyjne o dużej chłonności, służące do neutralizacji substancji szkodliwych, w tym ropopochodnych pochodzących ze sprzętu lub pojazdów.

- Przed rozpoczęciem prac budowlanych/montażowych wygrodzić płotkiem 
z siatki herpetologicznej teren budowy, w celu uniemożliwienia migracji płazów na teren budowy.

- Drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed:

  - możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew – na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywających powierzchnię drzewa pod odeskowaniem;

  - fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wygrodzeniem obszaru występowania krzewów np. taśmą;

  - przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację;

  - mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów, w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.

- Prace związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić z należytą ostrożnością, z wykorzystaniem sprawnego technicznie sprzętu.

- Na etapie realizacji przedsięwzięcia zorganizować plac budowy w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie; zorganizować miejsca postojowe dla maszyn budowlanych na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.

- Tereny zajęte na czas realizacji przedsięwzięcia oraz tereny wokół inwestycji utrzymać w należytej czystości.

- Należy używać tylko sprawnego i sprawdzonego sprzętu (posiadającego ważne przeglądy) zgodnie z instrukcjami obsługi, w celu uniknięcia wycieku substancji niebezpiecznych, w tym ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego; prace wykonywać z należytą dbałością oraz ostrożnością.

- Tankowanie maszyn powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością, 
w miejscach do tego wyznaczonych.

- W sytuacjach awaryjnych, związanych z wyciekiem substancji ropopochodnych, podjąć natychmiastowe działania związane z usunięciem skutków awarii, wpływających na jakość środowiska gruntowo-wodnego.

- Odpady wytwarzane podczas realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, składować w szczelnych pojemnikach i zapewnić ich sukcesywny wywóz, przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na ich zagospodarowanie.

- Na etapie budowy zapewnić pracownikom zaplecze sanitarne; udostępnić istniejące na terenie zakładu sanitariaty lub wyposażyć plac budowy 
w przenośne toalety ze szczelnym zbiornikiem oraz zapewnić systematyczny wywóz nieczystości, przez wyspecjalizowaną firmę.

- Urządzenia do poboru wód podziemnych oraz pompę głębinową dobrać w taki sposób, aby podczas eksploatacji nie przekroczyć zasobów eksploatacyjnych ujęcia, ani wydajności eksploatacyjnej otworu.

- Eksploatację projektowanej studni nr 2 należy prowadzić zgodnie z ustaleniami w dokumentacji hydrologicznej, nie przekraczając 70 m3/h.

- Eksploatacja projektowanego oraz istniejącego ujęcia wód (studni nr 1 i studni nr 2) nie powinna przekraczać wskazanego przez Inwestora, maksymalnego zapotrzebowania zakładu na wodę, tj. 120 m3/h.

- W przypadku braku możliwości zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody na cele produkcyjne zakładu z ujęcia wód podziemnych (studnia nr 1 i studnia nr 2), Inwestor winien pobierać wodę z miejskiej sieci wodociągowej.

- Korzystanie z wód podziemnych nie powinno wpłynąć na zmiany ilościowe, prowadzące do regionalnego obniżenia poziomu wód podziemnych; należy zachować równowagę pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych.

- Realizacja przedsięwzięcia wraz z towarzyszącą infrastrukturą powinna być wykonana zgodnie z projektem, uwzględniając wszystkie rozwiązania eliminujące zagrożenia, związane z zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

- Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odpowiedniej zgody wodnoprawnej na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych z projektowanego ujęcia.

- Uczynić charakterystykę całego przedsięwzięcia załącznikiem nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26.05.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.05.2023 r.), uzupełnionym: pismem z dnia 19.06.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.06.2023 r.), pismem z dnia 22.08.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.08.2023 r.) oraz pismem z dnia 17.10.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.10.2023 r.); ZAKŁADY MIĘSNE SKIBA S.A., ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice – reprezentowana przez pełnomocnika Pana Macieja Śledzia, przedstawiciela Zakładu Usług Hydrogeologicznych Z. Kliński, ul. Skrzypowa 11, 81-589 Gdynia; zwróciła się do tut. Urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzeń do poboru wody o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h dla projektowanego otworu nr 2 na terenie działki nr 5238 obręb 0001 Chojnice”.

Do wniosku załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia;

- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

- kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek wraz z dokładnym zaznaczeniem obszaru, na który będzie oddziaływać planowane przedsięwzięcie;

- wypis z rejestru gruntów;

- pełnomocnictwo;

- opłaty skarbowe.

Informacje o wniosku oraz załączoną do niego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, poprzez podanie do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.

Na podstawie art. 71 ust. 2 u.o.o.ś. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

- przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

- przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Art. 72  u.o.o.ś. stanowi, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w treści przedmiotowego artykułu.

Decyzja środowiskowa jest wymagana, jeżeli ww. warunki tj. art. 71 i 72 u.o.o.ś. są spełnione jednocześnie.

Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, kwalifikowane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – § 3 ust. 1 pkt 73 – „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę”.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji, o jakich mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy – z informacji zawartych 
we wniosku wynika, że Inwestor będzie ubiegał się zgodnie z art. 72 ust. 1:

- pkt 6) – o pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Strony zawiadomiono o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzeń do poboru wody o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h dla projektowanego otworu nr 2 na terenie działki nr 5238 obręb 0001 Chojnice”, pismem znak OŚ.6220.9.2023 z dnia 18.07.2023 r.

W myśl art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji zasięga opinii.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak: OŚ.6220.9.2023 z dnia 18.07.2023 r. zwrócił się odpowiednio do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie uzgodnienia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach o wydanie opinii oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach o wydanie opinii.

Organy współdziałające w sprawie, wyraziły swoje stanowiska:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach – wydał opinię, znak: 
PSSE-NZ-9200-119/57/1/23 z dnia 24.07.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.07.2023 r.), że realizacja przedsięwzięcia zgodnie z przedłożonymi w KIP warunkami – nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – pismem znak: GD.ZZŚ.1.4901.175.2023.AK z dnia 07.08.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.08.2023 r.), wezwał do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Pismo to zostało przekazane Pełnomocnikowi Inwestora (data odbioru 17.08.2023 r.);

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowieniem znak: 
RDOŚ-Gd-WOO.4220.507.2023.KB.1 z dnia 08.08.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.08.2023 r.) wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Uzupełnienie na wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – Pełnomocnik Inwestora przedstawił w piśmie z dnia 22.08.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.08.2023 r.). Jednocześnie przesłano uzupełnienie na wezwanie GD.ZZŚ.1.4901.175.2023.AK z dnia 07.08.2023 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach.

Wobec powyższego Organ współdziałający w sprawie, wyraził swoje stanowisko:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – pismem znak: GD.ZZŚ.1.4901.175.1.2023.AK z dnia 25.09.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.09.2023 r.), wezwał ponownie do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Pismo to zostało przekazane Pełnomocnikowi Inwestora (data odbioru 04.10.2023 r.).

Uzupełnienie na wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – Pełnomocnik Inwestora przedstawił w piśmie z dnia 17.10.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.10.2023 r.). Jednocześnie przesłano uzupełnienie na wezwanie GD.ZZŚ.1.4901.175.1.2023.AK z dnia 25.09.2023 r. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach.

Wobec powyższego Organ współdziałający w sprawie, wyraził swoje stanowisko:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach – wydał opinię, znak: GD.ZZŚ.1.4901.175.2.2023.AK z dnia 13.11.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.11.2023 r.), iż nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych oraz określił warunki i wymagania realizacji przedsięwzięcia;

Burmistrz Miasta Chojnice, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, 
w tym KIP stwierdził, iż:

- Przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzeń do poboru wody o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h, dla projektowanego otworu nr 2 na terenie działki 
nr 5238, obręb 001 Chojnice.

- Przedsięwzięcie objęte przedłożonym wnioskiem zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73  jest kwalifikowane według ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.).

- Z uwagi na charakter planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że jego realizacja nie będzie prowadzić do kumulowania się oddziaływania z innymi przedsięwzięciami.

- Działka ewidencyjna o nr 5238 obręb Chojnice znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą 
nr XXIII/243/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 sierpnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Droga do Igieł w Chojnicach. Planowana inwestycja jest zgodna z założeniami ww. dokumentu planistycznego.

Burmistrz Miasta Chojnice przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wziął pod uwagę opinie organów współopiniujących.

Odnosząc się jednocześnie do uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

- Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o wydajności nie mniejszej niż 10 m3/h dla projektowanego otworu 
nr 2 na terenie Ubojni Trzody Zakładów Mięsnych Skiba S.A. w m. Chojnice, działka 
nr 5238 obręb 0001, Miasto Chojnice, pow. chojnicki, woj. pomorskie. Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorcy jest ubój żywca wieprzowego, wychładzania gotowego produktu i obróbki poubojowej, narządów jamy brzusznej oraz rozbioru półtusz wieprzowych na elementy, w ubojni przy ul. Droga do Igieł 2 
w Chojnicach.

Zakład zlokalizowany jest w północno – wschodniej części miasta Chojnice, na terenie działek ewidencyjnych:  5237, 5238 oraz 5239 obręb 0001 Chojnice.

Wykonanie nowego otworu wynika, z potrzeby zapewnienia pewnego źródła zaopatrzenia w wodę, dla obecnego i przyszłego procesu produkcyjnego. Planowana jest rozbudowa zakładu wraz ze zwiększeniem produkcji. W związku 
z tym planuje się wzrost zapotrzebowania na wodę.

Aktualnie przedmiotowe ujęcie wody podziemnej, składa się z  jednej czynnej studni głębinowej nr 1, znajdującej się na terenie zakładu. W związku ze stanem technicznym obecnej studni oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę technologiczną, wykonanie nowej studni o wydajności ca 50-70 m3/h, zapewni bezproblemowe funkcjonowanie ujęcia, przy wysokim zapotrzebowaniu i będzie podstawą dalszej eksploatacji. W projekcie robót geologicznych obliczona wydajność dopuszczalna otworu nr 2 wynosi Q= 50-70 m3/h. Przewiduje się zespołową eksploatację studni, o łącznej wydajności ca 120 m3/h, w sytuacji zwiększonego poboru.

Projektowany otwór, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, będzie zabudowany naziemną obudową studzienną.

Otwór posiadać będzie urządzenia wodne (w tym rurociąg tłoczny i pompę głębinową), dostosowane do poboru wody w ilości wydajności eksploatacyjnej.

Prace związane z wykonaniem otworu będą prowadzone mechanicznie, metodą udarową, z wykorzystaniem masztu wiertniczego lub wieży wiertniczej. Montaż urządzeń wodnych i obudowy studni będzie prowadzony ręcznie i z wykorzystaniem technologii mechanicznej (użycie dźwigu celem montażu rurociągów i pompy głębinowej oraz obudowy).

Roboty przygotowawcze i montażowe na terenie robót, będą wykonywane przez brygadę wiertniczą ,w następującej kolejności:

- niwelacja terenu wiertni;

- ogrodzenie i oznakowanie obszaru robót wiertniczych;

- przygotowanie i oznakowanie dołu urobkowego;

- ustawienie obiektu socjalno-biurowego;

- ustawienie, wypoziomowanie i montaż urządzenia wiertniczego oraz osprzętu;

- ustawienie i montaż wieży wiertniczej;

- przygotowanie placu na składowanie materiałów.

Obudowa naziemna zostanie posadowiona na podstawach betonowych. Teren wokół studni zostanie utwardzony – obrukowany lub wybetonowany. Obudowa powierzchniowa to gotowy prefabrykat. Wewnątrz otworu instalowane będą urządzenia do poboru wody.

Prowadzone roboty geologiczne polegać będą na:

- montażu urządzenia wiertniczego;

- wierceniu studni, z pobraniem prób nawierconych skał;

- pompowaniu oczyszczającemu i pomiarowemu, wykonaniu dezynfekcji studni: chlorowanie; wykonaniu badań laboratoryjnych wody: badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody oraz sporządzeniu dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, ustalającej wydajność eksploatacyjną otworu;

- wykonaniu obudowy, zabezpieczeniu otworu;

- demontażu urządzenia wiertniczego.

Oczyszczanie otworu i badania hydrogeologiczne każdego z otworu, składać się będzie z następujących działań:

- pompowanie oczyszczające – 48-72 h;

- pomiar stabilizacji lustra wody – 48 h;

- dezynfekcja otworu poprzez jego chlorowanie – 24 h;

- pompowanie pomiarowe otworu – na trzech cyklach dynamicznych 3x24 h; pod koniec, pobór wód do analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej;

- pomiar stabilizacji lustra wody – 24-72 h;

- pompowanie kontrolne – w celu określenia współczynnika sprawności studni Waltona, na 3 stopniach dynamicznych, 3x1,5 h.

Roboty geologiczne wykonane zostaną przy pomocy urządzenia wiertniczego, 
w obrębie wyznaczonego i wygrodzonego placu robót, ograniczonego do granic terenu ujęcia. Otwór zostanie zabudowany w obudowie naziemnej z elementów prefabrykowanych. Wewnątrz obudowy oraz do otworu zostaną opuszczone rury 
i armatura posiadająca atesty higieniczne. Pokrywa obudowy wykonana będzie 
z laminatu poliestrowo – szklanego. Ocieplona warstwą pianki poliuretanowej 
o grubości 6 cm. Obudowa wyposażona będzie w kominek wentylacyjny, który poprzez swoją konstrukcję uniemożliwia przedostanie się do wnętrza obudowy wody oraz owadów. Pokrywa otwiera się na dwóch zawiasach wewnętrznych wieloelementowych, unoszących pokrywę obudowy ponad podstawę.

W skład obudowy wchodzi podstawa i kopuła wykonana z laminatu poliestrowego oraz armatura wodociągowa ze stali nierdzewnej. Obudowa wyposażona jest w system wentylacji oraz automatycznego ogrzewania. W skład armatury wchodzą następujące elementy:

- głowica studzienna – wyposażona od góry i dołu w złącza kołnierzowe;

- przepust z dławikiem pod kabel energetyczny zasilający pompę, 2 otwory zabezpieczone zaślepkami, odpowietrznik zakończony siatką;

- przepływomierz DN100;

- zawór zwrotny DN100;

- przepustnica DN100;

- kolana obrotowe DN100;

- manometr z zaworkiem – 0-1,6 MPa;

- kurek do poboru wody – przystosowany do opalania;

- złącze strażackie 2”;

- krócieć dwukołnierzowy;

W kołnierzu głowicy dopasowanej do średnicy rury eksploatacyjnej znajdować się będą  dwa otwory piezometryczne.

Do realizacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie:

- paliwa (olej napędowy) – w silnikach środków transportu i maszyn budowlanych, wiertniczych (ok. 3,0 m3);

- materiałów budowlanych:

- beton: 2,0 m3;

- kostka brukowa: 10 m2;

- rury PVC DN225x10,8 mm, PN12,: 3,0 m;

- rury PVC DN315x15,0 mm, PN12,5: 67,0 m;

- rura PE DN40: 75,0 m;

- filtr siatkowy PVC, DN225x10,8 mm, PN12,5: 18,0 m;

- prowadniki;

- płyty żelbetowe: 20 m2;

- przewody elektryczne do pompy: 60 m;

- energii elektrycznej (praca elektromaszyn): ok. 3500 kWh;

- wody – ok. 100 m3;

- kompletna obudowa naziemna z armaturą wodociągową nierdzewną DN100 – 1 szt.;

- pompa głębinowa – 1 szt.;

- rurociąg tłoczny, stalowy, nierdzewny, DN100 – 45 m.

Stałe zużycie energii, związane z pracą pompy głębinowej będzie następowało w trakcie eksploatacji studni.

- Rodzaj i skala możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania

Teren robót obejmuje fragment działki nr 5238 obręb 0001, do którego w trakcie i po zakończeniu przedsięwzięcia będzie ograniczony dostęp dla osób trzecich. Wszelkie prace związane z wierceniem oraz wykonaniem urządzeń wodnych, wykonywane będą wyłącznie na ww. działce. Prace będą miały charakter lokalny. Eksploatacja omawianego ujęcia, w ramach nowo ustalonych zasobów eksploatacyjnych, w ilości nie przekraczającej 120 m3/h oraz zgodnie 
z pozwoleniem wodnoprawnym, nie wpłynie negatywnie na tereny sąsiednie, w tym nieruchomości znajdujące się w zasięgu oddziaływania ujęcia, a także na zmniejszenie zasobów innych użytkowników.

Roboty wiertnicze prowadzone będą w oparciu, o zatwierdzony projekt robót geologicznych. Natomiast prace związane z montażem urządzeń, do poboru wody oraz obudową studni prowadzone będą w oparciu o operat wodnoprawny i decyzję pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń. Roboty geologiczne wykonane zostaną przy pomocy urządzenia wiertniczego, w obrębie wyznaczonego i wygrodzonego placu robót ograniczonego do granic terenu ujęcia. Prace geologiczne prowadzone będą pod dozorem uprawnionego geologa. Po zakończeniu całości robót wiertniczych teren działki zostanie wyrównany 
i przywrócony do stanu pierwotnego lub wg zaleceń Inwestora. Roboty prowadzone będą w ciągu dnia, w godz. od 6:00 do 22:00. Dojazd do działki umożliwia droga gminna oraz istniejące drogi wewnętrzne na terenie zakładu.

Studnia będzie eksploatować czwartorzędowe piętro wodonośne. Strop poziomu wodonośnego występuje na głębokości ok. 65,0 m p.p.t. W studni nr 2 przewiduje się występowanie napiętego zwierciadła wody, które napinane 
jest poprzez pakiet glin zwałowych. Izolowany jest on utworami średnioprzepuszczalnymi (gliny) o łącznej miąższości ponad 50 m. Na terenie  przewidzianym robotami, w granicach działki nr 5238 obręb 0001 Chojnice, wysokości bezwzględne oscylują w granicach 164,5 -165,5 m n.p.m. Spadek terenu zaznacza się w kierunku północno-zachodnim. Rzędna terenu przy projektowanym otworze wynosi ok. 165,0 m n.p.m. Eksploatacja otworu studziennego będzie prowadzona z wydajnością mieszczącą się w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia. Urządzenia wodne zostaną dobrane tak, aby nie zostały przekroczone zasoby eksploatacyjne ujęcia ani wydajność eksploatacyjna otworu. Nie nastąpi więc nadmierna eksploatacja wód podziemnych. Obudowa studni zostanie wykonana tak, aby inwestycja nie spowodowała przedostawania się ewentualnych zanieczyszczeń do otworu studziennego. Montowane urządzenia do poboru wody będą posiadały atesty dopuszczające do kontaktu z wodą do picia. Zawory będą zabezpieczały wody przed zmianą naturalnego kierunku przepływu 
i tłoczenia wody. Wykorzystywane będą sprawne urządzenia i maszyny, 
a Wykonawca podejmie działania mające na celu zapobieganie wyciekowi paliw 
i smarów, a w przypadku zanieczyszczenia gruntu, podejmie działania naprawcze (tj. usunięcie i właściwa utylizacja gruntu). Tym samym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia i dalszą eksploatacją, na wody powierzchniowe i podziemne. Eksploatacja studni spowoduje wytworzenie leja depresji w danej warstwie wodonośnej. Obliczony maksymalny zasięg teoretycznego leja depresji studni nr 2 przy Qdop=70,0 m3/h wynosi 
R =~250 m, a przy zespołowej eksploatacji Qe = 120 m3/h szacuje się na promień ca R = ~250 m od projektowanej studni nr 2 oraz R = 180,0 m od studni nr 1. Na etapie eksploatacji ujęcia, istniejące studnie nr 1 i 2 będą mogły pracować zespołowo. W obrębie tak wyznaczonego leja depresji nie znajdują się inne czynne ujęcia wody podziemnej, bazujące na poziomie planowanym do ujęcia do eksploatacji.

Wykonanie otworu oraz montaż obudów naziemnych, nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazowe i stan środowiska. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmian i nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność, w tym gatunki chronione. Rozwiązanie techniczne, tj. zastosowanie obudowy posiadającej m.in. osiatkowane wloty wentylacyjne oraz uszczelki wokół krawędzi, uniemożliwią przedostania się drobnych zwierząt do wnętrza obudowy. Ponadto w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu na herpetofaunę, nałożono na Inwestora obowiązek wygrodzenia placu budowlano-montażowego płotkiem z siatki herpetologicznej, w celu uniemożliwienia migracji płazów na teren budowy. Przedsięwzięcie nie spowoduje również utraty, czy fragmentacji siedlisk, a także nie wpłynie na rodzaj użytkowania gruntu oraz funkcji ekosystemu, na etapie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji studni. W związku z ujmowanym poziomem wodonośnym, którego zwierciadło stabilizuje się na głębokości ok. 20,0 m p.p.t. inwestycja nie wpłynie na formy ochrony przyrody, zależne od stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Realizacja inwestycji oraz dojazd na teren robót nie wymagają usunięcia drzew. Nie przewiduje się zagrożeń, które wpływać mogą na zasoby wodne (wody błonkowate), strefy aeracji, w obrębie której znajduje się strefa korzeniowa roślin. Ujęcie eksploatuje poziom wodonośny, którego strop znajduje się na głębokości ok. 65,0 m p.p.t. Strefa korzeniowa roślin, znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie jest powiązana z ujmowanymi wodami. Ponadto, drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac, zostaną zabezpieczone na czas prowadzenia robót przed:

- możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew – na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywających powierzchnię drzew pod odeskowaniem;

- fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów np. taśmą;

- przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów;

- mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów, w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatami grzybobójczymi.

W przypadku braku możliwości zagwarantowania obsługi sanitarnej, pracownicy korzystać będą z przenośnej toalety typu TOI-TOI. Nieczystości odbierane będą przez specjalistyczną firmę. W czasie prowadzenia prac oraz eksploatacji urządzeń nie będą powstawały ścieki socjalno-bytowe. Podczas montażu urządzeń wodnych, nie będą powstawały ścieki technologiczne. W trakcie prac związanych z montażem obudowy studni wody opadowe wsiąkać będą w grunt i spływać powierzchniowo. Na ujęciu prowadzi się proces uzdatniania, powstają ścieki przemysłowe związane z uzdatnianiem żelaza i manganu, które odprowadzane są do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

W czasie prowadzeni prac nie przewiduje się wytwarzania dużych ilości odpadów. Rodzaje i ilości odpadów:

- rura PVC 315: < 0,5 m  (tworzywo sztuczne);

- rura PE DN40: < 0,5 m (tworzywo sztuczne);

- cement portladzki: < 25 kg (materiał budowalny);

- kostka brukowa: < 1 m2 (materiał budowlany);

- żwir niesortowany: < 100 kg (materiał budowalny).

Podczas eksploatacji urządzeń wodnych nie będą powstawały żadne odpady.

Hałas wytwarzany podczas prac, będzie wiązał się z użyciem pojazdów mechanicznych, do transportu materiałów. Pojazdy mechaniczne wyposażone będą w tłumiące układy wydechowe. Z uwagi na krótkotrwały charakter prac, ich lokalizację oraz realizację w godzinach 6:00 – 22:00, nie przewiduje się aby były one uciążliwe dla otoczenia. W trakcie eksploatacji inwestycji występować będzie niewielki hałas o stałym natężeniu, który pochodzić będzie z pracy pompy. Dla otoczenia będzie on nieuciążliwy, odczuwalny jedynie bezpośrednio przy otworze, jako szum. Zastosowane wygłuszenie w postaci obudowy laminowanej całkowicie wygłusza pracę armatury wodociągowej, szczególnie, iż pompa głębinowa zostanie zamontowana ok. 30 m p.p.t. Praca urządzeń nie będzie emitować dodatkowego hałasu w środowisku.

Transport  samochodem ciężarowym wszelkich materiałów budowlanych 
i instalacyjnych na plac budowy, będzie wiązał się z emitowaniem nieznacznych ilości zanieczyszczeń do atmosfery. Emisja ta będzie miała charakter okresowy. Dojazd na teren prac wiertniczych będzie odbywał się po istniejących drogach dojazdowych. Roboty wykonywane będą w stosunkowo krótkim czasie, a więc będzie występowała krótkotrwała emisja spalin oraz występowanie hałasów 
z pojazdów dostarczających materiały do wykonania inwestycji.

Realizacja inwestycji nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych. W przypadku awarii rurociągu prowadzącego wodę należy zamknąć dopływ wody i usunąć awarię. W przypadku awarii któregokolwiek z urządzeń do poboru wody należy je naprawić bądź wymienić na nowe. Na czas usunięcia awarii studnia nie będzie eksploatowana. Ewentualne awarie nie spowodują przedostania się do środowiska substancji szkodliwych, ponieważ otwór eksploatowany będzie zabezpieczony i zamknięty.

Na terenie działki ewidencyjnej o nr 5328, obręb 0001 Chojnice przewiduje się rozbudowę zakładu. Dnia 19.04.2023 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności produkcyjnych linii ubojowej oraz wybudowanie dodatkowej chłodni półtusz wieprzowych w ZM SKIBA S.A. Oddział Ubojnia Trzody Chlewnej w Chojnicach na działce nr 5238 przy ul. Droga do Igieł 2 w Chojnicach”. Inwestor planuje zwiększyć wydajność linii do uboju trzody chlewnej z 320 szt./h do 400 szt./h, co daje planowany wzrost produkcji o około 25 %. Jest to wielkość pozwalająca zaspokoić wzrastające potrzeby produkcyjne ubojni trzody chlewnej, jak i zakładu przetwórczego. Generalnie planowana inwestycja polegająca na wybudowaniu dodatkowej chłodni półtusz wieprzowych, zlokalizowana będzie na terenie istniejącego zakładu, od południa bezpośrednio przylegając niemalże do funkcjonującego budynku. Natomiast od strony zachodniej, północnej i wschodniej okalają ją tereny produkcyjne. Wykonanie urządzeń wodnych w południowo-zachodniej część działki 5328 nie spowoduje kumulacji oddziaływań. Studnię zlokalizowano ponad 150 m od terenu projektowanej chłodni. Prace montażowe wykonane będą w krótkim czasie i niezależnie od realizacji inwestycji związanej 
z rozbudową zakładu. Podczas realizacji robót nie nastąpi kumulacja oddziaływania hałasu, ruchu samochodów ciężarowych, emisji pyłów oraz gazów.

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia, inwestycja nie jest wrażliwa na  potencjalne skutki zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń ekstremalnych (takich jak np. fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmarzanie). Przedsięwzięcie zlokalizowano na terenie korzystnym z uwagi na minimalne ryzyko możliwości występowania zdarzeń ekstremalnych związanych z klimatem, w szczególności poza obszarami zagrożenia powodziowego. Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębienie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje się, aby klimat i jego zmiany miały znaczący wpływ na funkcjonowanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją zasięg oddziaływania zamontowanych urządzeń wodnych ograniczy się do wymiarów obudowy naziemnej oraz wykonanego wokół niego budynku. Nie przewiduje się oddziaływania na inne urządzenia wodne, ujmujące tą samą warstwę wodonośną, tym samym oddziaływania skumulowanego.

Realizacja inwestycji nie stanowi zagrożenia ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Dzięki planowanym rozwiązaniom ochronnym na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycja nie wpłynie na stan ekologiczny i chemiczny wód.

Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń, które mogłyby wpłynąć na stan wód powierzchniowych lub podziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność i zapobiegać przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie prac budowlanych wykorzystywany będzie tylko sprawdzony i sprawny sprzęt, a prace remontowe takiej jak wymiana oleju lub drobne naprawy, będą odbywać się na wyznaczonych terenach, odpowiednio zabezpieczonych przed ewentualnym wyciekiem substancji ropopochodnych. Wszystkie awaryjne zdarzenia wiążące się z zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi środowiska gruntowo-wodnego, będą usunięte natychmiast po wystąpieniu zdarzenia. W celu uniknięcia przedostawania się zanieczyszczeń do gruntu wraz z wodami opadowymi, wykorzystywane maszyny 
i sprzęt, będą utrzymywane w należytym stanie technicznym. Wszystkie powstałe podczas prac budowlanych odpady, będą przechowywane w szczelnych pojemnikach i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane firmy. Etap realizacji inwestycji będzie wiązał się z wykorzystaniem surowców i materiałów budowlanych oraz paliw i energii związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Ścieki socjalno-bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą zbierane w przenośnych toaletach zlokalizowanych na zapleczu budowy 
i systematycznie wywożone przez wyspecjalizowane firmy lub zabezpieczone zostaną w zlokalizowanych na terenie zakładu sanitariatach.

- Usytuowanie

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 5238 obręb 0001, gm. Miasto Chojnice, pow. chojnicki, woj. pomorskie. Otwór przeznaczony do zabudowy zlokalizowano w południowo-wschodniej części działki, w pobliżu granicy z działką ewidencyjną nr 30203/2 (teren leśny). Studnia nr 1 opisywanego ujęcia znajduje się ok. 300 m od miejsca projektowanych urządzeń. W odległości do 
500 m brak jest innych udokumentowanych/czynnych studni ujmujących tą samą warstwę wodonośną. Aktualnie teren działki nr 5238, zgodnie z ewidencją gruntów Starostwa Powiatowego w Chojnicach, jest to teren przemysłowy (Ba) z budynkami produkcyjnymi zakładu oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Bilans terenu działki ewidencyjnej nr 5238:

- zieleń: 12 012 m2;

- powierzchnie utwardzone: 59 375 m2;

- istniejąca zabudowa: 23 177 m2.

Wydzielona działka nr 5238 obr. 0001 Chojnice znajduje się na terenie objętym MPZP zgodnie z Uchwała Nr XXIII/243/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 
16 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Droga do Igieł w Chojnicach (Dz. U. Woj. Pom. z 2016 r.poz. 3144). Działka inwestycyjna położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1 PU – teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, w tym obiektów i urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz zabudowy usługowej. Dopuszczalne jest wykonywane indywidulnego ujęcia, zgodnie z Rozdziałem nr 2, §6, punkt 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej: (..) 2) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej z dopuszczeniem ujęć indywidualnych.

Projektowana inwestycja nie narusza zapisów dotyczących sposobu zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów.

W trakcie wykonywania robót zostanie zajęty obszar pod plac budowy 
o powierzchni 400 m2. Po wykonaniu wiercenia otworu i montażu obudowy naziemnej, studnie zajmą powierzchnię odpowiadającą powierzchni planowanej do instalacji obudowy wraz z obrukiem (4,0 m x 3,5 m tj. 14,0 m2).

Cała działka stanowi teren zakładu ubojni trzody z zabudową przemysłową, drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz trawnikami. Teren w pobliżu miejsca projektowanych urządzeń zagospodarowany roślinnością niską.

Usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów specjalnej ochrony, 
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem sieci Natura 2000 są:

- obszar Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009 – w odległości ok. 2,7 km 
w kierunku północno-wschodnim;

- obszar Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PL220001 – w odległości ok. 5,2 km 
w kierunku zachodnim.

Położenie przedmiotowej inwestycji poza granicami obszarów Natura 2000, wyklucza możliwość utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Mając na uwadze położenie geograficzne, skalę i charakter przedsięwzięcia oraz zasięg jego potencjalnego oddziaływania na elementy przyrodnicze, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000;

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;

- pogorszyć integralność obszarów Natury 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG.

Innymi najbliżej położonymi obszarami chronionymi, objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) są:

- Chojnicko-Tucholski Obszar Chronionego Krajobrazu – w odległości około 
3,3 km w kierunku północnym od przedsięwzięcia;

- Zaborski Park Krajobrazowy – w odległości około 3,3 km w kierunku północny;

- Otulina Parku Narodowego Bory Tucholskie – w odległości około 3,8 km 
w kierunku południowo-wschodnim;

- około 4,0 km na zachód użytek ekologiczny ustanowiony w drodze rozporządzenia nr 346/94 Wojewody Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 1994 r. 
w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa Bydgoskiego;

- około 1,8-3,6 km na zachód użytki ekologiczne ustanowione w drodze rozporządzenia nr 346/94 Wojewody Bydgoskiego z dnia 30 grudnia 1994 r. 
w sprawie uznania za użytki ekologiczne tworów przyrody na terenie województwa Bydgoskiego.

Nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia na przedmiot ochronny oraz integralność ww. form ochrony przyrody.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wraz z obszarem odziaływania nie znajdują się w zasięgu korytarzy ekologicznych i nie będzie na nie oddziaływać. Najbliżej przebiegający korytarz ekologiczny względem planowanej inwestycji to Bory Tucholskie GKPn-16 – oddalony o około 4,1 km w kierunku północnym.

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP inwestycja może stanowić miejsce występowania następujących chronionych gatunków płazów i gadów: grzebiuszka ziemna, kumak nizinny, ropucha paskówka, traszka grzebienista, ropucha zielona, traszka zwyczajna, żaba moczarowa, żaba trawna, rzekotka, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka, żaba wodna, ropucha szara, jaszczurka zwinka, zaskroniec zwyczajny, żółw błotny, jaszczurka żyworodna, padalce, żmija zygzakowata. Ponadto, 
w pobliżu ujęcia znajduje się niewielki zbiornik wodny, w odległości około 320 m na północ, który zasilany jest głównie prze wody opadowe i roztopowe pochodzące ze spływu powierzchniowego. Inwestycja nie znajduje się na obszarach górskich. Działka inwestycji nie jest pokryta lasem, ale przylega do terenów leśnych.

Jednocześnie tutejszy organ zaznacza, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenie siedlisk gatunków, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną, należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56 ust. 1 ww. ustawy.

Usytuowanie przedsięwzięcia względem zlewni i jednolitych części wód:

Działka, na której planowane jest przedsięwzięcie leży w odległości około 750 m od cieku o nazwie Struga Jarcewska. Planowana inwestycja nie została zlokalizowana na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskach łęgowych oraz ujęciach rzek, strefach ochronnych ujęć wody i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w zasięgu leja depresji (około 180,0 m) nie zostały zlokalizowane inne ujęcia wód podziemnych.

Działka inwestycyjna nie leży na obszarach szczególnego zagrożenia powodziowego, w rozumieniu art. 16 pkt 34 z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.). Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP).

Realizacja przedmiotowej inwestycji, przy zachowaniu warunków jej realizacji zawartych w niniejszej decyzji oraz zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, przedstawionych w karcie informacyjnej nie wpłynie negatywnie na środowisko gruntowo-wodne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, 
w myśl rozporządzenia Rady Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. 
w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 300).

Obszar inwestycji znajduje się w obrębie jednolitych części wód:

- powierzchniowych rzecznych (JCWP RW)

o europejskim kodzie RW2000172923112 o nazwie „Struga Jarcewska”, określonej jako naturalna część wód, monitorowana, typ P_poj – potok 
w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. dobrego stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego: dla zgłoszonych wskaźników [benzo(a)piren(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Stan ww. wód określono jako zły, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1475);

- podziemnych (JCWPd)

o kodzie GW200027, zaliczonym do regionu Dolnej Wisły. W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2148) stan ilościowy i chemiczny określony został jako dobry. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego odziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” 
(t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 300).

- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją inwestycji, wykluczona jest możliwość odziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2556 ze zm.).

Burmistrz Miasta Chojnice pismem znak OŚ.6220.9.2023 z dnia 
16.11.2023 r. zawiadomił strony postępowania, o możliwości wypowiedzenia się 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w związku 
z postępowaniem prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.

Biorąc pod uwagę opinie, a także kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta Chojnice odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Podsumowując tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, 
w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł (art. 6 ust. 1 pkt. 3, art. 8 ust. 1 oraz część 1.I.45 załącznika) do ustawy z dnia 
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chojnice, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia, o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Burmistrza

mgr Łukasz Prill

Dyrektor Wydziału Ochrony

Środowiska i Gospodarki Odpadami

Załącznik:

- Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

- Zakłady Mięsne Skiba S.A., ul. Derdowskiego 23, 89-600 Chojnice – reprezentowana przez pełnomocnika Pana Macieja Śledzia, przedstawiciela Zakładu Usług Hydrogeologicznych Z. Kliński, ul. Skrzypowa 11, 
81-589 Gdynia;

- Nadleśnictwo Rytel, Rytel-Dworzec 4, 89-642 Rytel-Dworzec;

- Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin z siedzibą w Radzikowie, 05-870 Radzików, adres korespondencyjny: Zakład Doświadczalny Nieżychowice, Nieżychowice 11, 89-620 Nieżychowice;

- Województwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;

- Wg załącznika niejawnego;

- a/a AB.

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chojnicach, ul. Piłsudskiego 39, 89-600 Chojnice;

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1A, 
89-600 Chojnice;

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

ZAŁĄCZNIK NR 1

do decyzji znak OŚ.6220.9.2023

z dnia 11.12.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Charakterystykę sporządzono na podstawie załączonej do wniosku Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Przedmiotowy otwór studzienny nr 2 projektuje się w południowo-wschodniej części działki  nr 5238, ca 300 m od istniejącej studni nr 1. Otwory studzienne będą eksploatowały czwartorzędowy poziom wodonośny. Przewiduje się zespołową eksploatację studni o łącznej wydajności ca 120 m3/h w sytuacji zwiększonego poboru.

Ryc. 1 Lokalizacja inwestycji.

Projektuje się wykonanie otworu nr 2, do głębokości 90,0 m; metodą udarową 
w osłonie rur Ø508 oraz Ø457 mm. Do tak projektowanego otworu należy zabudować kolumnę filtrową, o następującej konstrukcji:

- rura podfiltrowa PVC, DN225x10,8 mm, PN12,5, dł.3,0 m;

- filtr siatkowy PVC, DN225x10,8 mm, PN12,5, siatkowy, perfor. szczelin., 
S1=3 mm, dł.18,0 m;

- redukcja PVC, DN315/DN225;

- rura nadfiltrowa PVC, DN315x15,0 mm, PN12,5, dł.67,0 m.

Rura eksploatacyjna, czyli rura nadfiltrowa – rura PVC 315 wyprowadzona do powierzchni terenu.

Piezometr: rura PE DN 40 x 3,7 mm; dł. 75,0 m; perfor .+ siatka: dł. 8,0 m.

Prowadniki: dedykowane uchwyty do rur 225 oraz 315/457 mm.

Z up. Burmistrza

mgr Łukasz Prill

Dyrektor Wydziału Ochrony

Środowiska i Gospodarki Odpadami